PX4 飞控使用经验总结

—— 8fly 贴墙吸附无人机项目（Pixhawk + 树莓派 5 + T265 + 双机械臂）

整理日期：2026-08-19        配套代码：见附录与随附代码包

目  录

（在 Word 中右键此处 → 更新域，即可生成目录）

1  项目与系统架构概述

本项目（8fly）的目标是让多旋翼无人机携带双机械臂完成贴墙吸附与沿墙爬升动作：飞到墙面前 → 闭环接近 → 伸臂压紧 → 涵道风扇产生负压吸附 → 双臂交替爬升。整套系统没有 GPS（室内/墙面场景），定位完全依靠 Intel RealSense T265 视觉追踪相机，经树莓派转发给 PX4 的 EKF2 融合后实现定点与 Offboard 控制。

本文档总结近期在 PX4 使用上的实践经验，包括地面站配置、日志分析与调参流程、树莓派 MAVLink 通信、Offboard 控制、T265 视觉接入、参数在线读写等工程踩坑，配套代码已打包（见附录）。

1.1  系统组成

| 模块 | 硬件 / 软件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 飞控 | Pixhawk，PX4 固件（实测 v1.17 行为） | 姿态/位置控制，EKF2 状态估计，failsafe |
| 上位机 | 树莓派 5，Ubuntu 24.04，Python + pymavlink | 视觉桥接、Offboard 设定点、任务调度、参数开关 |
| 定位 | Intel RealSense T265（200Hz 位姿输出） | 室内无 GPS 环境下提供 6DoF 位姿 |
| 执行机构 | Arduino Mega2560 固件 arm_main.ino | 双臂共 8 舵机、2 涵道风扇电调、FSR、VL53L1X |
| 测距 | VL53L1X 激光（I2C，Long 模式约 4 m） | 贴墙距离闭环，目标 300 mm |
| 吸附检测 | FSR 压力传感器 ×2（A0/A1，中值滤波） | 吸附压紧判定（ADC 原始值饱和检测） |

1.2  通信链路总览

| 链路 | 物理连接 | 波特率 | 协议 / 电平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树莓派 ↔ Pixhawk | USB 转 TTL → TELEM2（TX/RX 交叉、共地） | 921600 | MAVLink；TELEM 口为 3.3V 电平，模块必须选 3.3V 档 |
| 树莓派 ↔ Arduino | USB 转 TTL → Arduino D0/D1（TX/RX 交叉、共地） | 115200 | 自定义二进制帧 [0xAA 0x55 CMD LEN PAYLOAD XOR]；5V 电平 |
| T265 → 树莓派 | USB3 | — | librealsense（pyrealsense2） |

• 绝不混用：两个 USB-TTL 模块电平不同（飞控 3.3V、机械臂 5V），

• 同时插多个模块时，用 ls /dev/serial/by-id/ 按序列号区分设备，再用 --arm / --fc 显式指定，不要赌插拔顺序。

• 舵机/电调/Arduino 独立供电，与树莓派仅共地；不要从 USB-TTL 模块或树莓派取电。

2  QGC 地面站基础配置

2.1  机架设置：X/Y 坐标与单位

QGC 的机架（Airframe）设置页里，每个电机的 X/Y 坐标要和实际机架一一对应，坐标正方向与单位（米）一定要看清楚再填——这里很容易设错，且错了之后表现为"飞机一给油就翻"，排查时往往先怀疑 PID，实际是电机位置映射错误。

2.2  电机安装与姿态显示核对

• 电机尽可能垂直于地面安装。电机带倾角会导致力矩分配不对称，后续怎么调 PID 都觉得"不对劲"。

• 在 QGC 的 Analyze 页面观察姿态数据：飞控水平静置时，如果显示的姿态不平行于地面，说明安装方向与参数不一致，在参数里把安装方向调过来（安装姿态/水平校准相关参数），不要让飞控"带病"工作。

3  日志分析、滤波与 PID 调参

3.1  基本流程

第一次起飞后，下载飞控日志，上传到 https://review.px4.io/ 解析。调 PID 之前先看陀螺仪噪声频谱图，再决定滤波策略，最后才动 PID。

3.2  噪声处理：先陷波，再低通

• 噪声频谱上明显的黄线（尖峰）对应 y 坐标的 Hz 值，在 QGC 参数里用陷波滤掉：

IMU_GYRO_NF0_FRQ = 尖峰频率（Hz）

• IMU_GYRO_CUTOFF（陀螺低通截止频率）与 PID 同样重要。该值一般会偏大/不合适，需要多试几组；机器一直飞不起来，不一定是 PID 的锅，很可能是滤波相位延迟太大导致控制环发飘。

3.3  PID 调节顺序

先把 yaw 相关参数置 0（排除偏航通道干扰），然后：慢慢加 P → 再加 D → 最后加 I。每一步都用日志确认效果，不要凭手感连跳。

4  树莓派与 PX4 的 MAVLink 串口通信

4.1  链路与 PX4 侧参数

| 参数 | 本项目设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MAV_1_CONFIG | TELEM2 | 把 MAVLink 实例 1 指到 TELEM2 口 |
| SER_TEL2_BAUD | 921600 | TELEM2 波特率，与脚本 MAVLINK_BAUD 一致 |
| COM_OBL_ACT | 按飞手预案 | OFFBOARD 设定点丢失后的保护动作（见 5.5） |
| COM_RC_IN_MODE | 保持可用 | 遥控器模式开关必须可用——切模式 = 飞手随时中止接管 |

pymavlink 侧：mavutil.mavlink_connection(port, baud=921600, source_system=255)，source_system=255 是标准的地面站/机载计算机系统 ID。

4.2  双向链路四步验证（px4_rpi_comm_test.py）

接好线后先跑双向验证脚本，四步全 PASS 再谈控制：

• 下行：wait_heartbeat 收到 PX4 心跳（确认接线/波特率/MAV_1_CONFIG）；

• 上行：发送机载计算机心跳（MAV_TYPE_ONBOARD_CONTROLLER）；

• 往返：MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE 请求 AUTOPILOT_VERSION，PX4 收到命令并回包才算双向链路真正打通（顺带解析固件版本号）；

• 数据流：MAV_CMD_SET_MESSAGE_INTERVAL 请求 ATTITUDE @ 4Hz 并读数（这是 PX4 推荐的取数方式，不依赖 pymavlink 版本里的枚举常量）。

4.3  工程踩坑实录

坑 1｜brltty 抢占串口（Ubuntu 24.04 特有）：系统自带的 brltty（盲文显示器服务）会自动抢占 CH340/CP210x 设备，表现为 /dev/ttyUSB0 插上后一闪而过或打不开。确认不需要盲文设备后 sudo apt remove -y brltty。

坑 2｜串口权限：Permission denied → sudo usermod -aG dialout $USER，重新登录生效。

坑 3｜电平选错：Pixhawk TELEM 口是 3.3V 电平，模块必须选 3.3V 档；机械臂那条链路才是 5V 档。两个模块外观一样，贴标签区分。

坑 4｜接收线程静默退出（最隐蔽）：电机 EMI/震动下 USB-TTL 会瞬时读错。老版本代码一次异常就永久停止解析，心跳/位置/姿态全部变成无人察觉的陈旧值——"数据看似正常，指令却全丢"。现在接收循环捕获异常后打印计数并继续监听，绝不静默退出。

坑 5｜把"收到过数据"当"链路正常"：缓存的位置/姿态可能是几秒前的旧值。所有闭环前必须检查新鲜度：link_alive（心跳 1Hz，3s 阈值）、position_fresh / attitude_fresh（2s 阈值）；不新鲜就拒绝接管、降级控制，禁止用陈旧数据闭环。

坑 6｜上行通道断了不自知：典型画像：心跳/姿态收得到，但参数读不到、模式切不动——基本是 USB-TTL TXD → TELEM2 RX 这根线没接好。用 tx_link_check() 请求必然存在的 SYS_AUTOSTART 参数做自检，收得到 PARAM_VALUE 即上行通道正常。

坑 7｜心跳来源不分：链路上可能还有地面站等其他系统，处理 HEARTBEAT 必须过滤 get_srcSystem() == target_system，否则模式解析会被干扰。

5  Offboard 控制

5.1  接管流程（takeover_hold）

• 先确认 LOCAL_POSITION_NED 有效且新鲜（否则无法定点）；

• 以 10Hz 先发设定点流（PX4 要求切换前已有 >2Hz 设定点，否则拒绝切换）；

• 设定点线程里附带 1Hz 机载心跳——PX4 Offboard 需要看到外部设备存活；

• 发 MAV_CMD_DO_SET_MODE 切 OFFBOARD，然后等心跳回显确认模式，超时重发；连续失败则放弃并停设定点。

PX4 模式编码：custom_mode 的 bit16–23 为主模式、bit24–31 为子模式。OFFBOARD 主模式 = 6，切换时 custom_mode = (6 << 16)。AUTO（主模式 4）下还有子模式（LOITER/RTL/LAND…），解析模式名时要分开处理。

5.2  type_mask 用法（SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED）

type_mask 每一位表示"忽略"某个字段。本项目实测使用的三种组合：

| 掩码 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 3576 | 忽略速度(56)+加速度(448)+yaw/yaw_rate(3072)，仅 x/y/z 位置 | 普通位置定点 |
| 3548 | 在 3576 基础上忽略 z 位置(+4) 但放开 vz(−32)，恒发 vz=0 | X/Y 定点 + Z 垂速锁零（被推走停在哪算哪） |
| 3527 | 忽略 xyz 位置(+7) 同时放开速度(−56)，vx=vy=vz=0 | 三轴零速保持，就地刹车（上电即可发，不依赖位置） |

坑 8｜每轴必须至少有一个有效设定点（PX4 v1.17 源码核实）：位置控制器要求每个轴在位置/速度/加速度三者中至少有一个有效设定点。若把 z 位置和 vz/afz 全掩掉，输入无效，200ms 后触发 PX4 内部 failsafe 刹车。所以掩码不能只加 IGNORE_PZ，必须同时放开 VZ 并给出 vz 值；三轴全掩位置同理，必须放开速度环给零速。推力开环（Stabilized 式）用这条消息的掩码做不到，需改用 SET_ATTITUDE_TARGET。

5.3  定高解除：Z 轴固定推力 + X/Y 外环保持

爬墙步态中双臂同步动作期间需要"定高关但 X/Y 不丢"。这里有个大坑：

坑 9｜alt_valid 不能当定高开关：PX4 的 alt_valid 是 EKF2 内部状态，MAVLink 无法外部写入，失效会触发 failsafe。正确做法是 Offboard 下把设定点从 SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED 换成 SET_ATTITUDE_TARGET（期望倾角 + 固定推力 = MPC_THR_HOVER 在线读到的悬停推力），此时 PX4 位置/速度控制器被旁路，等于 Z 轴定高关；同时树莓派以 10–20Hz 跑外环 PD，把 X/Y 位置误差转成期望倾角叠加进姿态设定点，保住 X/Y 定点。结束后换回位置设定点即恢复定高。全程设定点流不断、不切飞行模式，不触发 failsafe。

外环参数（树莓派侧）：KP=0.8（m/s² 每 m 位置误差）、KD=0.6（m/s² 每 m/s）、纠正加速度限幅 ±1.0 m/s²（约 5.8° 倾角）。姿态四元数由期望水平加速度 + 锁定航向构造（"想往哪边加速就把机顶往哪边倾"），SET_ATTITUDE_TARGET 的 type_mask=0b111 （忽略 body rate，使用姿态四元数 + 推力）。

坑 10｜定高关期间位置失效的处理：一旦 position_fresh() 判定位置停滞/丢失，外环立刻降级为"水平姿态 + 固定推力"等链路恢复，绝不能拿陈旧位置算纠正量——那会朝错误方向倾。

5.4  失控保护

• COM_OBL_ACT：设定点流中断后 PX4 的 Offboard 丢失保护动作，按飞手预案设置；

• 脚本 release() 停设定点 = 主动把控制权还给飞手，飞手应立即切回手动；

• 接管期间监视心跳模式，飞手把模式切离 OFFBOARD 时回调通知任务立即中止；

• 飞行测试脚本带漂移看门狗：定高关期间高度漂移超 0.3 m 立即自动恢复定高并报警；地面上（未解锁）拒绝执行定高解除。

6  T265 视觉定位接入 EKF2

6.1  基本做法

• T265 输出 200Hz 位姿，降频到 30Hz，经 VISION_POSITION_ESTIMATE 发给飞控供 EKF2 融合；

• 协方差数组首元素置 NaN → PX4 自动使用 EKF2_EVP_NOISE / EKF2_EVA_NOISE 默认噪声；

• EKF2 视觉融合开关参数（EKF2_AID_MASK 等，新版本固件已改名，以所用固件版本的参数列表为准，在 QGC 里搜 vision 相关参数）；

• 时间戳用 UNIX 微秒，靠 TIMESYNC 与飞控对齐。

6.2  三个必须处理的细节

坑 11｜TIMESYNC 必须应答：不应答 TIMESYNC，两边时钟对不上，EKF 会拒收视觉数据。且应答必须在唯一的接收线程里做，不能被其他线程抢读。

坑 12｜跟踪质量差时宁可不发：tracker_confidence（0 失败 / 1 低 / 2 中 / 3 高）小于 2 时暂停发送视觉数据。低质量位姿会毒化 EKF，比没有数据更糟。

坑 13｜坐标系重映射要实测验证：相机在水平面内偏转 90° 安装。实测映射（T265→NED，X 前 / Y 右 / Z 下）：位置 (x,y,z) → (−x,−z,−y)；四元数 (x,y,z,w) → (−z,x,−y,w)。首帧位姿设为基准，后续四元数左乘初始四元数的逆得到相对姿态，再转 ZYX 欧拉角发出。

def remap_pos(p):   # T265 -> NED (相机偏转90°, 实测)

x, y, z = p

return np.array([-x, -z, -y])

def remap_quat(q):

x, y, z, w = q

return np.array([-z, x, -y, w])

7  PX4 参数在线读写与 Z 轴通道实验

7.1  读回验证：信回显，别信 READ

坑 14｜PARAM_REQUEST_READ 的响应不可靠：实测发现 PX4 对 READ 请求的响应在链路繁忙时会延迟数秒甚至丢弃，用它做验证只会产生误报。而 MAVLink 协议规定 PARAM_SET 后飞控必须广播已提交的当前值（PARAM_VALUE 回显），这个回显本身就是读回验证（QGC 同理），实测始终毫秒级。因此所有参数写入都以"回显值 == 目标值"为成功判据，超时重试 3 次；READ 只用于启动时学习原值。

7.2  PARAM_SET 会写 flash

坑 15｜异常退出会留下"测试值"：PX4 会把 PARAM_SET 的值自动写进 flash。脚本若异常退出（断电/崩溃）时参数正处于测试值，下次上电仍是测试值。对策：启动时逐个读原值学习恢复目标（读不到用默认兜底）；启动检查发现参数已在测试值会醒目提示（大概率上次没恢复）；正常退出时检测到哪个参数处于测试值就自动恢复哪个。

7.3  Z 轴通道实验：三个参数的"测试态"

PX4 多旋翼 Z 通道控制结构（官方 Controller Diagrams）：位置环是纯 P（MPC_Z_P），输出速度设定；速度环是 PID（MPC_Z_VEL_P_ACC / _I_ACC / _D_ACC，D 默认 0），输出加速度（推力）设定，积分项带 anti-reset windup。为了对比"定高/不定高"手感，做了一套三参数联动开关（t265_bridge_z_toggle.py）：

| 参数 | 默认值 | 测试态 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC_Z_P | 1.0 | 0 | Z 位置环关：被推后不再回原高度 |
| MPC_Z_VEL_I_ACC | 2.0 | 0 | 速度环无积分：悬停油门模型偏差/电池压降/载重变化 → 持续缓慢爬升或下沉 |
| MPC_Z_VEL_P_ACC | 4.0 | 2.0 | 速度环比例减半：纠偏加速度减半，刹车变软，抗风变差 |

三者叠加后 Z 通道明显变"松"：既不回原高度、又不锁稳态、刹车还肉，此时速度环只剩 P=2 + 悬停前馈。注意这三个都是全局参数，影响所有模式（Position/Hold/RTL/自动航线），关掉后 failsafe 的 Z 通道也会变软，仅用于地面联调与低空低速对比测试；漂移时离地至少 1.5 m，手可接管，异常立即恢复。

工程实现上，参数操作全部走异步队列 + 回显验证 + 超时重试，不阻塞 30Hz 视觉流和 TIMESYNC 应答；地面自检（读×3 → 设测试值×3 → 恢复×3，共 9 步逐步打印 OK/FAIL）在飞行中也能异步执行。

8  本项目涉及的 PX4 参数速查

| 参数 | 含义 | 本项目用法 / 值 |
| --- | --- | --- |
| MAV_1_CONFIG | MAVLink 实例 1 绑定的串口 | TELEM2 |
| SER_TEL2_BAUD | TELEM2 波特率 | 921600 |
| COM_OBL_ACT | Offboard 设定点丢失保护动作 | 按飞手预案设置 |
| COM_RC_IN_MODE | RC 模式切换通道配置 | 保持可用；切 OFFBOARD 失败时排查 |
| EKF2_AID_MASK 等 | EKF2 辅助数据源（视觉融合开关） | 开 vision 融合（新版本固件参数已改名，以实际固件为准） |
| EKF2_EVP_NOISE / EKF2_EVA_NOISE | 视觉位置/角度默认噪声 | 协方差置 NaN 时由它们兜底 |
| MPC_THR_HOVER | 悬停推力（0~1） | 在线读取，作定高解除时的固定推力 |
| MPC_Z_P | Z 位置环 P | 默认 1.0；实验置 0 = 关 Z 定高 |
| MPC_Z_VEL_P_ACC | Z 速度环 P | 默认 4.0；实验减半至 2.0 = 刹车变软 |
| MPC_Z_VEL_I_ACC | Z 速度环 I | 默认 2.0；实验置 0 = 无稳态补偿 |
| MPC_Z_VEL_D_ACC | Z 速度环 D | PX4 默认即为 0 |
| IMU_GYRO_NF0_FRQ | 陀螺陷波频率 | = 日志噪声尖峰的 Hz 值 |
| IMU_GYRO_CUTOFF | 陀螺低通截止频率 | 与 PID 同等重要，多试几组 |
| SYS_AUTOSTART | 机型配置（必然存在的参数） | 借它做上行命令通道自检 |

注：以上默认值以 PX4 v1.17 为准，不同版本可能有出入，改前先在 QGC 里核对。

9  安全机制与飞行前检查

9.1  已实现的安全机制

• 接管前置检查：位置无效/不新鲜拒绝接管；地面未解锁拒绝定高解除；

• 飞手最高优先级：遥控器拨模式开关切离 OFFBOARD，脚本立即中止一切自动动作；

• 任意中止路径（飞手切模式 / 按 q+回车 / Ctrl+C）都会停飞控设定点 + 机械臂急停；

• 漂移看门狗：定高关期间漂移超阈值自动恢复定高；

• 参数退出保险：退出时自动恢复处于测试值的参数；

• 传感器失效保护：激光读数恒 0（VL53L1X 未就绪）时任务按"激光无效"立即中止。

9.2  真机前 checklist（节选）

• PX4 参数 MAV_1_CONFIG / SER_TEL2_BAUD / COM_OBL_ACT 已确认，遥控器模式开关正常；

• 两个 USB-TTL 电平档位正确（飞控 3.3V / 机械臂 5V），TX/RX 交叉，/dev/serial/by-id/ 已分清设备；brltty 已移除；

• fc_client 能读到心跳与 LOCAL_POSITION_NED（fc.mode_name、fc.get_position() 非 None）；

• 地面静止验证 T265 桥：视觉流 30Hz 正常、TIMESYNC 有应答、置信度正常；

• 机械臂状态帧正常（200ms），laser_mm 随遮挡变化、fsr_raw 随按压变化；

• 任务参数（接近速度上限、伸臂角度、FSR 阈值）已按地面实测标定，首飞取保守值；

• 飞手明确"切模式 = 中止接管"，首次自动接近手不离杆。

10  附录：配套代码说明

与本总结配套的代码已打包为 8fly_PX4配套代码.zip，目录结构如下：

10.1  firmware/（Arduino Mega2560 固件）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| arm_main.ino | 机械臂主控：二进制帧协议处理、8 舵机同步插补平滑移动、涵道风扇渐变控制、VL53L1X 测距、FSR 中值滤波、22 字节状态帧 200ms 上报、内置自动工作序列 |
| arm_config.h | 舵机三点标定数据、角度限位、引脚绑定、风扇参数、角度↔PWM 互转 |
| arm_protocol.h / .cpp | 帧格式 [0xAA 0x55 CMD LEN PAYLOAD XOR] 编解码（逐字节解析） |

10.2  rpi/（树莓派端核心库与任务）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| fc_client.py | Pixhawk/PX4 MAVLink 客户端：Offboard 接管、位置/速度设定点、定高解除（SET_ATTITUDE_TARGET + 外环 PD）、数据新鲜度检查、上行通道自检、模式监视回调 |
| arm_client.py | Arduino 机械臂协议客户端：home/move_joint/fan/auto/stop/状态解析 |
| mission.py | 贴墙吸附任务总调度（激光 P 控制接近 → 伸臂 → 风扇吸附 → FSR 饱和判定） |
| t265_px4_bridge.py | T265 → PX4 视觉桥接原始版（坐标重映射、30Hz、TIMESYNC 应答） |
| alt_hold_test.py | 定高解除/恢复飞行测试（T265 桥 + 飞控一体，漂移看门狗） |
| climb_test.py | 双臂交替爬升步态测试（状态机循环） |
| arm_demo.py / fc_link_test.py | 机械臂通信演示 / 飞控链路测试 |
| cycle_dual_arms.py / move_dual_3angles.py | 双臂动作测试 |
| test_*.py | 无硬件单元测试（python3 -m unittest discover -v） |
| README.md | 接线、部署、协议速查、真机前 checklist、常见问题 |

10.3  tools/（调试与实验工具）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| px4_rpi_comm_test.py | PX4 ↔ 树莓派双向链路四步验证 |
| t265_bridge_z_toggle.py | T265 桥 + Z 轴三参数测试态开关 + 9 步地面自检（三合一） |
| alt_hold_toggle.py | T265 桥 + 掩码 3548（X/Y 锚定 + vz=0 垂速锁零） |
| vel_hold_toggle.py | T265 桥 + 掩码 3527/3576 切换（三轴零速 ↔ 位置定点） |
| z_pos_loop_toggle.py | MPC_Z_P 单参数开关（最简版，回显验证） |
| climb_test.py | 爬升测试早期版本（rpi/ 内为最新版） |
| kinematics_lab.py | 机械臂运动学实验台 |

（全文完）